Laboratoire d'Innovation et de Recherche en Énergie Intelligente (LIREI)

Université du Québec à Trois-Rivières

Fiche de description de projet doctoral

DOCUMENT EXEMPLE (maximum 2 pages)

Titre du projet : Gestion optimale de la recharge des véhicules électriques dans les réseaux de distribution résidentiels

Étudiant(e) : Prénom Nom

Direction : Prof. Prénom Nom

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 2e année

# Description (max 2 paragraphes)

L'électrification des transports entraîne une croissance rapide de la demande de recharge dans les réseaux de distribution résidentiels, conçus bien avant l'arrivée massive des véhicules électriques (VÉ). La recharge non coordonnée, concentrée en fin de journée, coïncide avec la pointe résidentielle et peut provoquer des surcharges de transformateurs, des chutes de tension et des investissements de renforcement coûteux. Au Québec, la pointe hivernale accentue ce risque et rend la question particulièrement critique pour le gestionnaire du réseau.

Ce projet propose une stratégie de coordination de la recharge qui exploite la flexibilité temporelle des VÉ pour réduire l'impact sur le réseau tout en respectant les besoins de mobilité des usagers. La pertinence du problème tient au fait que la flexibilité de la recharge constitue une alternative à faible coût au renforcement des infrastructures, mais que son exploitation exige des méthodes d'optimisation capables de gérer l'incertitude des comportements de recharge et des conditions du réseau.

# Objectif principal

Développer et valider une méthode d'optimisation de la recharge des VÉ qui minimise les impacts sur le réseau de distribution (pointe, tension, pertes) tout en garantissant la satisfaction des besoins énergétiques des usagers, sous incertitude.

# Sous-objectifs (maximum 3)

- Modéliser la demande de recharge résidentielle et son incertitude (heures d'arrivée et de départ, énergie requise) à partir de données réelles ou de profils synthétiques représentatifs.

- Formuler le problème de coordination comme un problème d'optimisation intégrant les contraintes du réseau de distribution (capacité des transformateurs, limites de tension).

- Concevoir un algorithme de résolution adapté au temps réel, le comparer aux approches centralisées de référence et le valider par simulation sur un réseau test avec pénétration croissante de VÉ.

# Description brève de la méthodologie

La démarche comporte quatre étapes. (i) Revue de littérature et collecte de données : caractérisation des profils de recharge et des paramètres du réseau d'étude. (ii) Modélisation et formulation : le problème est formulé comme une optimisation stochastique multi-période; l'incertitude est représentée par des scénarios générés à partir des distributions empiriques. (iii) Développement algorithmique : une méthode de résolution décomposée est développée afin de préserver la vie privée des usagers et de réduire la charge de calcul, puis comparée à une résolution centralisée servant de borne de performance. (iv) Validation : simulations Monte-Carlo sur un réseau test avec indicateurs de performance (réduction de la pointe, violations de tension, coût, satisfaction des usagers) et analyse de sensibilité aux taux de pénétration des VÉ.

# Références (3 articles de revue)

- K. Clement-Nyns, E. Haesen et J. Driesen, « The impact of charging plug-in hybrid electric vehicles on a residential distribution grid », IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no 1, p. 371–380, 2010.

- P. Richardson, D. Flynn et A. Keane, « Optimal charging of electric vehicles in low-voltage distribution systems », IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no 1, p. 268–279, 2012.

- O. Sundström et C. Binding, « Flexible charging optimization for electric vehicles considering distribution grid constraints », IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no 1, p. 26–37, 2012.