Gestion transactionnelle de la flexibilité énergétique et des services complémentaires dans les réseaux de distribution

Laboratoire d'Innovation et de Recherche en Énergie Intelligente

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Préparé par :

Kodjo Agbossou

Nilson Henao

avec la collaboration de :

Roland Malhamé

Sousso Kelouwani

Yves Dubé

# Table des matières

Table des matières	1

Liste d’abréviations	2

1	Introduction	2

2	Contexte et problématique	5

2.1	Flexibilité et motivation du client en bout de ligne	7

2.2	Organisation du réseau de distribution	7

2.3	Performance et résilience des RD	8

3	Objectifs	10

4	Méthodologie du programme de recherche	13

5	Contributions anticipées	15

6	Infrastructure de recherche	15

Références	17

# Liste d’abréviations

| IMA | Infrastructure de Mesurage Avancée |
| --- | --- |
| DSO | Distribution System Operator |
| REI | Réseaux Électriques Intelligents |
| TSO | Transmission System Operator |
| RD | Réseaux de distribution |
| ET | Énergie transactionnelle |
| IoT | Internet des objets ou IdO (Internet of Things, en anglais) |
| RED | Ressources Énergétiques Distribuées |

# Introduction

Les réseaux électriques subissent un processus de transformation accéléré par une demande croissante d’énergie dans tous les secteurs et aussi motivée par les enjeux du développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, les progrès récents et l’abaissement des coûts des sources locales de production, telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les génératrices à biomasse, etc., des systèmes de stockage, des habitudes de consommation et des technologies utilisées dans les charges électriques dites intelligentes ou communicantes, poussent à des changements importants dans le mode d’opération du réseau. Ces changements incitent la production d’électricité à partir de sources propres ainsi qu’une utilisation rationnelle et efficace de l’énergie. Il s’agit d’une part de minimiser les coûts environnementaux et sociétaux liés à la production et gestion de l’énergie et d’autre part de maximiser le bénéfice que la population peut en tirer, tout en maintenant le réseau plus robuste, résilient, sécuritaire et flexible. Le réseau doit ainsi continuer à améliorer son « efficacité économique » globale dans un contexte où les exigences de la transition énergétique imposent la nature des nouvelles technologies et s'accompagne de défis importants.

Au Canada, en 2013, les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel étaient responsables du presque 30% de la consommation d’énergie secondaire. Dans le cas du Québec, ces secteurs utilisent de plus en plus d’hydroélectricité comme source d’énergie principale et ils sont responsables en 2020 de plus de 66% du total de la consommation d’électricité dans la province. D’ailleurs, 64% de l’énergie consommée par le secteur résidentiel est sous forme d’électricité dont 62 % sont dédiées au chauffage de l’espace et 20 % pour le chauffage de l’eau. Ainsi, l’augmentation continue du parc de véhicules électriques rajoutera des défis supplémentaires pour la gestion de la puissance pendant les périodes de pointe (hivernale et journalière). En outre, la dynamique de l’occupation des bâtiments a changé de manière significative ces dernières années dues aux nouvelles situations de télétravail et les restrictions introduites dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 [2]. Ces nouveaux scenarios demandent des gestionnaires énergétiques plus adaptatifs et capables d’identifier la variabilité temporelle des habitudes d’utilisation.

L’intégration des nouvelles technologies de contrôle et de gestion numérique de la consommation chez le client permettront d’améliorer l’efficacité énergétique et faciliteront l’intégration de ressources décentralisées sans compromettre le bon fonctionnement du réseau.  Toutefois, des investissements majeurs seront requis sur le réseau pour faire face à ces processus de transformation technologique. De surcroît, une optimisation dans le dimensionnement et dans l’opération de l’ensemble des ressources est nécessaire pour assurer la viabilité économique des projets de modernisation tant pour le gestionnaire du réseau que pour les clients. Dans ce contexte, la flexibilité énergétique émerge comme solution prometteuse aux défis liés à la gestion des pointes et à l’intégration l’énergie renouvelable intermittente (solaire et éolienne). Cette caractéristique est maximisée par le déploiement des différentes formes de stockage (batteries, thermique, hydrogène, etc.) pouvant être présentes à la fois chez l'opérateur et les clients.

Cependant, l’émergence d’un grand nombre de dispositifs comportant de nouvelles charges, de nouveaux moyens de stockage et des systèmes de production accroit de façon significative la complexité dans l’opération et le maintien des réseaux électriques, notamment ceux de distribution. Le système de réseaux électriques « intelligents » (REI ou « smart grids ») appuyé par l’avancement des technologies de l’information et de la communication, par l’intelligence artificielle et les techniques d’optimisation distribuées, esquisse des solutions prometteuses au problème de la complexité. Toutefois, la transformation du réseau doit avoir lieu de façon graduelle en considérant les particularités du contexte canadien et en valorisant l’infrastructure et les ressources existantes. L’adoption de nouveaux paradigmes doit représenter un moindre risque pour toutes les parties prenantes et éviter les vulnérabilités économiques et techniques (voir l’expérience sur les pannes d’électricité au Texas en 2021 [1]). Dans cette optique, les modifications importantes sur l’infrastructure physique et sur les mécanismes de gestion doivent être évaluées en considérant la maturité technologique, l’évolution des politiques de régulation et la dynamique dans les motivations et les besoins des clients.

L’amélioration progressive du réseau ne concerne pas seulement la modernisation physique à travers le développement d’un nouvel appareillage électrique. Elle concerne aussi l’innovation dans la manière dont le réseau de distribution est opéré du point de vue de la fiabilité et du modèle de gestion économique [2].  Ainsi, les nouveaux modes de gestion et contrôle doivent permettre d’optimiser de façon décentralisée en ciblant l’efficacité et la fiabilité globale. Ils doivent également augmenter la capacité d’effacement de consommation électrique des bâtiments, améliorer la gestion de la reprise après interruption (après panne) et contribuer à la régulation de la tension et la fréquence.  Le modèle de marché peut être déterminant pour le choix et le comportement des nouveaux acteurs tels que les clients proactifs, les prosommateurs, les agrégateurs de demande, les centrales électriques virtuelles, etc.  Pour relever ces défis et tirer parti de ces possibilités, le réseau de distribution doit maximiser sa flexibilité et tirer avantage du potentiel de technologies et des mécanismes de contrôle plus économiquement efficaces.

Au Québec, le secteur du bâtiment contribue de façon significative aux pointes de consommation hivernales et journalières. Afin de minimiser l’importation d’électricité à des coûts élevés ainsi que d’éviter l’augmentation de la capacité de production et de transport, il faut recourir à des solutions d’effacement à travers la gestion active de la consommation. Pour ce faire, des stratégies visant la flexibilité énergétique des bâtiments, spécialement pendant l’hiver, doivent être priorisées dans les programmes de gestion de la demande. Ces stratégies comprennent l’automatisation du pilotage énergétique et le déploiement de mécanismes facilitant les échanges de données entre les opérateurs du réseau et les gestionnaires énergétiques du bâtiment. À cet égard, les gestionnaires des réseaux de distribution utilisent déjà de nombreuses approches incitant les bâtiments à la réduction de la consommation de pointe. Toutefois, les approches traditionnelles en induisant un incitatif uniforme à tous les clients d’un même tarif tendent à régler les contraintes globales, sans égard aux conditions locales. En outre, le manque de coordination dans la décision agrégée des gestionnaires énergétiques des bâtiments (normalement réactifs aux incitatifs leur permettant une réduction de  coûts individuels) peut résulter en une demande agrégée qui n'est pas compatible avec une réduction optimale des coûts au niveau systémique [3]. De même, une estimation inadéquate des flexibilités énergétiques individuelles des bâtiments viendra nuire à l’exploitation du plein potentiel de gestion de demande lié à ces derniers [4].

# Contexte et problématique

Des progrès scientifiques et technologiques importants ont été réalisés dans le domaine des REI pendant les dernières décennies. La gestion transactionnelle est apparue comme une nouvelle approche susceptible d'aider à coordonner les décisions ciblant les performances économiques avec celles rattachées aux performances physiques, le tout en s'appuyant sur le développement des marchés de services énergétiques (à terme et au comptant). La Figure 1 illustre les couches du système cyber physique du réseau électrique avec de différents aspects développés dans le domaine des REI.

Figure 1 : Couches du réseau électrique intelligent (adapté de [5]).

Ces dernières années l’équipe de recherche du Laboratoire d’innovation et de recherche en énergie intelligente de l’UQTR en collaboration avec le LTE/IREQ d’Hydro-Québec et l’École polytechnique de Montréal travaille sur le développement d’outils pour la participation active des clients résidentiels dans la gestion intelligente de la demande ou consommation d’énergie et de puissance.  Les contributions scientifiques du groupe de recherche concernent le développement des outils d’apprentissage machine permettant aux agents automatisés d’optimiser les décisions énergétiques dans les bâtiments résidentiels y compris ceux des clients autoproducteurs (ou prosommateurs). Ceci inclut la construction pilotée par des données des modèles thermiques et électriques des différentes ressources derrière le compteur, la proposition de modèles d’inférence aboutissant à une meilleure intégration des préférences et objectifs des utilisateurs dans l’optimisation énergétique de différentes charges (thermostats intelligents et chauffage, recharge de véhicules électriques, chauffe-eau, mécanismes de stockage thermique, etc.). Le laboratoire a également développé des approches, algorithmes et stratégies de contrôle de charges électriques en temps réel, la coordination des actions de contrôle et l’optimisation distribuée des charges thermiques en considérant l’information sur l’occupation. En plus, des algorithmes d’optimisation considérant des signaux transactionnels (prix et d’autres incitatifs) ont été conçus pour améliorer le potentiel de participation dans des mécanismes de gestion active de la demande. Dans ce contexte, des techniques d’optimisation ciblant la performance du profil agrégé (lissage de courbe de puissance) et la coordination entre bâtiments et la négociation entre agents résidentiels et agents agrégateurs de demande ont été aussi proposées.

Cependant, des défis importants restent à relever en ce qui concerne la mise en œuvre de l’énergie transactionnelle dans le contexte québécois et canadien. Ces défis englobent la conception, la validation scientifique et technologique et l’évaluation des bénéfices des stratégies pour : l’évolution graduelle des réseaux de puissance et le déploiement parallèle des réseaux de communication; la définition des rôles des agents autonomes et la spécification de la portée de leurs décisions; la détermination des modèles d’interdépendance entre l’aspect économique et les besoins liés à l’équilibrage et maintien du réseau; la simulation et l’anticipation de la manière dont les futures ressources énergétiques et usages impacteront les réseaux de distribution; la valorisation et stimulation de la flexibilité énergétique dans le segment de l’utilisateur final; la conception de mécanismes facilitant la coordination des actions dans les procédures de récupération après les pannes et la résilience en général; la détermination de structures topologiques et organisationnelles facilitant la mise en échelle et l’extension physique.

D’ailleurs, l’approche transactionnelle propose des mécanismes de coordination basés sur l’optimisation distribuée. Ils nécessitent des systèmes de communication bidirectionnelle et une certaine sophistication dans le pilotage énergétique des bâtiments et des ressources distribuées.  Il s’agit d’améliorer l’efficacité économique à partir de l’alignement des objectifs individuels et ceux des autres acteurs à travers la distribution juste de coûts et récompenses. Les opérateurs et exploitants du réseau pourront se servir des systèmes transactionnels pour optimiser ses besoins à l’échelle locale, régionale et provinciale à travers la hiérarchisation des objectifs opérationnels [6]. De plus, plusieurs défis, tels que le maintien de la confidentialité et la sécurité de données, l'évaluation de la crédibilité des agents, la garantie de la résilience et de la capacité d’autoréparation de mécanismes d’interaction, la convergence algorithmique, la conciliation des différences (p. ex. dans le mesurage, dans la vérification de contrats et de transactions, etc.) et la gestion des risques (p. ex. le dépassement de la puissance nominale de transformateur et des lignes, les déséquilibrages, l’instabilité, etc.) et des incertitudes liées aux facteurs endogènes et exogènes, doivent être relevés du point de vue technique et scientifique.

À partir des problématiques générales énoncées, ce projet est structuré sur trois axes majeurs : axe 1) l'exploitation du potentiel de flexibilité et de développement de stratégies d'incitation à participer des clients, axe 2) l’organisation du réseau de distribution et axe 3) l’amélioration de la performance et la résilience des réseaux de distribution.

## Flexibilité et motivation du client en bout de ligne

L’intégration des acteurs indépendants (petits producteurs, bâtiments intelligents, stations de recharge de véhicules, clients prosommateurs, agrégateurs indépendants, etc.) est un défi majeur vu leur caractère non subordonné. La croissance de ces ressources indépendantes [13] demande le développement de modèles économiques incitant les différents acteurs à s’intégrer de manière optimale au niveau systémique. Il s’agit alors de concevoir et de valider des mécanismes d’interaction (coordination, négociation, coopération) capables de gérer des signaux appropriés et de s’adapter à la dynamique et contrainte des environnements locaux. Ces mécanismes doivent aboutir à une symbiose permettant de valoriser la flexibilité énergétique des acteurs distribués et améliorer la performance du réseau. Néanmoins, le développement de réseaux d’information et de protocoles d’interaction privilégiant la robustesse, l’interopérabilité et la sécurité cybernétique continue d’être un défi important pour l’évolution du réseau électrique. Ainsi, la détermination de mécanismes de marché appropriés, favorisant une participation globalement constructive des acteurs à la flexibilité, demeure un enjeu majeur.

Les fournisseurs de services sont appelés à déployer des stratégies permettant une sensibilisation et une mobilisation des utilisateurs pour profiter des avantages de la transition technologique. La motivation pour l’adoption de nouveaux outils dépend fortement de la clarté et de la simplicité avec laquelle les informations sur les coûts et bénéfices sont présentées [14]. En effet, la complexité dans l’installation et l’opération ainsi que l’incertitude sur les rentabilités nuisent considérablement au processus d’adoption.  Dans le développement actuel, peu d’outils d’analyse considérant les motivations et les freins des citoyennes sont disponibles dans le contexte canadien. Le développement d'outils qui pourraient tenir compte tant de la valeur économique, que du niveau de confiance du client vis-à-vis du système et de la solidité de son adhésion, permettrait de mieux concevoir des portefeuilles de services et de programmes promouvant le choix informé des utilisateurs.

## Organisation du réseau de distribution

Comme préalablement mentionné, l’apparition d’un grand nombre de dispositifs énergétiques sur le réseau de distribution introduit de défis énormes en termes de complexité dans son opération. Il est donc nécessaire de concevoir des solutions permettant de regrouper, coordonner et optimiser de vastes réseaux comprenant des systèmes stochastiques, non linéaires et hétérogènes.  Le déploiement d’une infrastructure distribuée permettant de gérer cette complexité demande la définition de topologies hiérarchisées pour chacune des couches du modèle REI [7]. Le défi consiste d’une part à déterminer les structures fondamentales permettant un regroupement et une répartition spatiale appropriés des ressources énergétiques et des clients. Cette organisation sera utilisée pour définir les mécanismes de gestion hiérarchique et de coordination qui permettront d’exploiter de façon optimale la flexibilité globale du réseau. Certaines approches de la littérature proposent des arrangements centrés sur des microréseaux interconnectés (dans le sens du réseau électrique et du réseau d’information)[8], d’autres envisagent de structures fractales [9]. La mise à l’échelle de la couche transactionnelle peut être atteinte à travers l’extension horizontale et verticale (hiérarchisation) de systèmes multiagents et leur réseau respectif de communication. Toutefois, l’alignement des objectifs de la couche d’affaires et la gestion de la flexibilité énergétique de chacune des cellules doivent se faire en considérant les contraintes physiques et les dispositions réglementaires.

À cet égard, les rôles, les responsabilités, les niveaux hiérarchiques et les protocoles permettant l’interaction des instances doivent être définis, modélisés, simulés et évalués en veillant à l’interopérabilité, la stabilité, la flexibilité et la résilience. L’attribution du rôle opérationnel pour le DSO (Distribution System Operator) et l’interaction avec des entités automatisées de niveau supérieur, notamment le TSO (Transmission System Operator), permettra de définir les objectifs et les consignes qui seront propagés et distribués aux instances de niveau inférieur (ou voisines). D’ailleurs, les concepts de DN (Distribution Node) et TN (Transmission Node) doivent être établis en considérant la taille et la nature de la structure à gérer.

## Performance et fiabilité des RD

Dans ces nouveaux scénarios, la gestion globale du réseau doit tenir compte des contraintes liées au maintien des régimes quasi statistique (heures, jours, années) et dynamique (secondes et temps réel). La planification et la bonne tenue du réseau, la gestion de contingences et la maintenance de l’appareillage nécessitent des modèles de coordination et de contrôle capables d’exploiter les différentes sources de flexibilité.  Dans le cadre transactionnel, les solutions de support au réseau peuvent être monétisées à travers les marchés de services complémentaires (l’équilibrage local et global, l’inertie virtuelle, l’opération locale autonome ou mode microréseau, la contribution en réserve, etc.). Toutefois, les opérations intrasecteurs et intramarchés (issus d’une organisation proposée au problème 1) doivent être modélisées et coordonnées pour mieux viser l’optimalité globale. Il est donc nécessaire de déterminer une série d’indicateurs de performance (ou objectifs) que les agents de contrôle pourront cibler conjointement avec les agents économiques.  Ces objectifs (parfois contradictoires : besoins et demandeurs différents) peuvent être géographiquement très différents et avec des dynamiques et temps de réponse très différents.

La conception de stratégies pour la co-optimisation de marchés de services complémentaires avec ceux dédiés à la puissance et l’énergie représente un effort majeur pour la conception des RD intelligents [10].  Dans des propositions de la littérature récente sur l’ET, la planification énergétique des RD est fréquemment réalisée à l’aide des marchés à terme (forward market) tandis que les services complémentaires sont développés de manière parallèle ou indépendante à travers des contrôleurs ciblant des horizons relativement courts (quelques minutes)[11]. Ces services complémentaires peuvent être gérés dans des marchés principalement au comptant (spot market). Toutefois, l’application de ces techniques qui doivent être adaptées à la nature des charges contrôlées (p. ex. charges résistives thermostatées, avec ou sans stockage, connexion permanente ou intermittente, véhicules électriques, onduleurs, etc.) demande une étude approfondie. Il est donc nécessaire d’établir les modèles entre les variables directement et partialement contrôlables et les variables opérationnelles ciblées par les services complémentaires. En outre, de la même manière que la résolution spatiale est considérée dans le problème énoncé préalablement, la résolution temporelle et l’horizon de gestion doivent être soigneusement analysés en fonction du type de service.

La réorganisation et la modernisation du réseau de gestion doivent aboutir aussi à une amélioration significative de sa résilience, c’est-à-dire, de sa capacité à faire face aux aléas et à assurer une fourniture continue. L’interaction entre agents et leur capacité d’influencer les actions des clients introduisent un potentiel de réduction du risque d'interruption de service [12]. L'agencement de décisions peut potentiellement rehausser la capacité de réponse et de coordination dans le rétablissement du service après pannes dans le réseau de distribution. Dans ce contexte, chaque gestionnaire peut potentiellement préparer un plan de contingence en fonction des systèmes gérés dans son environnement d’action et les consignes (ou besoins) transmises par des gestionnaires de niveau supérieur (réseau principal par exemple). Le type de commande ou de signal doit être fonction de la nature du bâtiment ou de la ressource ciblée.  En outre, le développement de techniques d’exploitation de données pour la localisation et l’anticipation peuvent aider à mieux préparer les procédures de reprise de la charge et à minimiser la sévérité des dégâts.

# Objectifs

Ce projet se propose de développer et d’évaluer des stratégies pour l’amélioration du mécanisme de gestion des réseaux de distribution en ciblant leur fiabilité et leur efficacité économique.  Le projet sera structuré sur trois axes majeurs : la proposition de stratégies encourageant la participation des clients à l’aide des plateformes locales (formes de marché) permettant d’exploiter la flexibilité énergétique, l’organisation hiérarchique des réseaux de distribution pour des fins de gestion et l’intégration de l’ET dans la gestion dynamique et l’amélioration de la résilience.  Il s’agit de développer les fondements techniques, économiques (identifier les normes, les attributs et les exigences fonctionnelles de tel modèle économique dans le système transactionnel) et scientifiques aboutissant à l’implémentation de marchés de services énergétiques et l’articulation des mécanismes de gestion à plusieurs échelles spatiales et temporelles. Dans un contexte de complexité élevée, ces mécanismes permettront une participation plus efficace et simplifiée des différentes parties prenantes.  Il s’agit aussi d’évaluer le potentiel du regroupement d’agents automatisés (subordonnées on non) pour le support de différentes fonctions de réseau (services complémentaires, stratégies de rétablissement et reprises après pannes, etc.).

Ce projet s’articule autour de trois objectifs principaux :

- Concevoir des plateformes pour la structuration de services permettant de débloquer la flexibilité énergétique des clients et motiver leur participation. Le développement des outils et des interfaces facilitant l’intégration de nouvelles technologies pour aider l’utilisateur final dans la prise de décisions optimales sera aussi considéré.   Cet objectif comporte les sous-objectifs intermédiaires suivants :

  - Développer et gérer un portefeuille de services encourageant la participation des acteurs ayant différents degrés d’expertise [15]. En effet, le client doit voir la participation comme une opportunité d’économie ou d’affaires à partir des choix proposés [13].

  - Établir des modèles de comportement de clients. Il s’agit de construire des modèles et d’introduire des hypothèses appropriées permettant d’évaluer la réponse des utilisateurs dans le processus d’adoption des différentes technologies énergétiques. Ces modèles permettront l’amélioration des outils de simulation avec l’objectif de concevoir et valider les algorithmes de gestion transactionnelle. Il faudra établir des indicateurs micro-économiques décrivant le comportement (élasticité, aversion au risque, motivation financière, rationalité) des individus dans la phase d’adoption. Ensuite, il faudra modéliser leur interaction pendant la phase d’opération en considérant la nature stochastique et la variabilité de leurs préférences au cours de la journée et au cours du temps.

  - Concevoir des interfaces ou outils (tableaux de bord, applications, modèles d’apprentissage, élicitation de préférences, inférence statistique, etc.) permettant aux utilisateurs de participer aux plateformes locales de façon plus efficiente. Ces outils peuvent aider à mieux estimer les potentiels d’amélioration des décisions énergétiques et de mieux comprendre les risques et vulnérabilités des technologies. Il s’agit d’améliorer la performance de modèles décisionnels et d’inférence à travers l’exploitation de données, de valoriser les technologies déjà déployées ou commercialisées dans le domaine de l’internet des objets (IoT) et de renforcer le concept d’internet de l’énergie dans le segment des clients finaux.

  - Construire des modèles énergétiques pour les technologies derrière le compteur incluant le modèle électrothermique des bâtiments. Ces travaux considèrent les caractéristiques thermiques des bâtiments québécois comme l’isolation et le type de chauffage. En outre, des stratégies pour l’intégration de différentes technologies de stockage thermique et électrique, le contrôle optimal de la recharge d’agrégats de véhicules électriques et la gestion de la production locale seront proposées.

- Proposer et évaluer une structure hiérarchisée permettant d’organiser les réseaux de distribution à des fins de gestion. Cette organisation doit prendre en compte et prévoir la dynamique des environnements changeants issus de l’évolution graduelle de l’infrastructure cyberphysique. Il sera pertinent d’évaluer le potentiel des mécanismes transactionnels dans l’optimisation globale et d’exploiter les réseaux d’information (les systèmes multiagents plus les réseaux de communication). Les sous-objectifs suivants seront considérés :

  - Simuler et évaluer des topologies de gestion hiérarchisées pour le réseau de distribution. Ceci permettra au gestionnaire du réseau d’évaluer le potentiel des agrégats et des coalitions dans la planification et l’opération optimale. Les analyses de nouveaux scénarios de gestion considéreront la formulation et la répartition des objectifs opérationnels et économiques, la prise en compte de contraintes physiques et économiques.

  - Proposer des structures de réseaux d’information permettant de consolider le calcul distribué. Ces considérations contribueront à la construction d’un système cyberphysique capable de réagir de manière rapide et coordonnée pour satisfaire les besoins des utilisateurs et faire face aux contingences. Également, il faudrait déterminer des protocoles de reprise des procédures de coordination dans l'éventualité de défauts de communication.

  - Évaluer des scenarios d’évolution graduelle de la complexité du réseau (nombre de nœuds dotés d'une capacité de décision).

- Développer des stratégies pour la co-optimisation des marchés hétérogènes (énergétiques et des services complémentaires) et pour l’amélioration de la résilience générale du réseau à travers la coordination de regroupements définis dans l’objectif 1. Les mécanismes d’interaction doivent être fondés sur des règles transparentes, robustes et efficaces [16]. En effet, les opérateurs de réseau ne se limiteront pas  seulement  à la vente de kilowattheures [17] mais aussi à l’exploitation de services connexes à la gestion du réseau tel que le transport d’énergie pour les échanges peer-to-peer et la valorisation de la flexibilité énergétique[18], les services complémentaires [19] et les marchés émergents tels que ceux pour la gestion du risque [20]. Il s’agit de coordonner la participation de tiers à travers une attribution des coûts et d’une répartition des bénéfices de manière équitable et juste. Pour ce faire, les sous-objectifs suivants sont proposés :

  - Construire des modèles d’interdépendance aidant à la coordination des marchés énergétiques et ceux des services complémentaires [21]. Les contrôleurs transactionnels permettent de considérer des contraintes du régime dynamique dans des marchés de services parallèles à celui de l’énergie [22]. Le développement d’outils pour la coordination des marchés doit établir la manière dont les informations concernant les performances opérationnelles vont être véhiculées [23]. Il est nécessaire de modéliser l’interaction entre les niveaux hiérarchiques en considérant les horizons de gestion, les incertitudes et risques (physiques et économiques) associés aux processus décisionnels et les délais dans les télécommunications [24]. De plus, des analyses sur la dynamique de marchés en tenant compte de l’horizon des contrats à terme et comptant seront examinées. Les premiers sont utilisés normalement pour coordonner les décisions d'investissement et de gérer les risques, les deuxièmes servent à coordonner les décisions d'exploitation et atténuer les risques.

  - Concevoir des mécanismes de participation ou de marchés locaux promouvant l’efficacité économique à travers le design de politiques dissuadant les comportements qui cherchent à détourner le système [25]. Ceci afin de faciliter l’intégration coordonnée de nouveaux usagers, l’autoproduction, les véhicules électriques, le stockage électrique et thermique, etc. [26].

  - Établir des modèles permettant d’exploiter la flexibilité et le pouvoir décisionnel des agents distribués (bâtiment, RED) dans l’optimisation de procédures pour la reprise de la charge après pannes. En plus, il sera pertinent d’étudier des stratégies permettant de mitiger l’impact des évènements climatiques extrêmes (par exemple, les vagues de froid et de chaleur).

# Méthodologie du programme de recherche

Afin d’atteindre l’objectif global du projet, la méthodologie du programme de recherche sera divisée dans trois volets.

L’Axe 1 concerne la caractérisation de l’environnement du réseau de distribution et la définition d’une ontologie des ressources client,  ceci en partant de la topologie et des ressources de flexibilité existantes (les bâtiments, les charges thermostatiques, les véhicules électriques, etc.). Dans cette phase, l’intégration des nouvelles technologies (stockage et production décentralisée) et leurs impacts sur le RD seront évalués à l’aide d’outils de simulation.  Une étude approfondie de l’état de l’art ainsi qu’un inventaire de possibles modèles d’organisation du réseau seront réalisés. La structuration en regroupements d’unités (bâtiments et RED) sera explorée pour répondre aux critères et particularités du problème de flexibilité. Les contraintes physiques, économiques et réglementaires de la gestion du RD seront établies. De plus, les activités de recherche et développement suivantes seront considérées dans cette phase :

- Caractérisation de la flexibilité de chaque cellule ou regroupement et quantification de leur potentiel de coordination. Il s’agit d’identifier la capacité des regroupements de réagir aux signaux transactionnels et la nature de leur réponse (stochastique, non linéaire, dépendant du temps, etc.). Dans ce sens, le comportement électrique des regroupements et leur dépendance vis-à-vis de facteurs météorologiques et économiques seront modélisés.

- Évaluation de la dynamique des réseaux plus étendus en considérant les interactions intracellules et leur apport dans la performance globale.

- Simulation des structures hiérarchiques du réseau de distribution. Le réseau sera structuré comme un regroupement de cellules ayant différents niveaux d’autonomie (énergétique, économique et opérationnelle). Cette activité comprend aussi le dimensionnement optimal de moyens de stockage distribués permettant d’améliorer la flexibilité des regroupements et la gestion énergétique en présence de contraintes de puissance.

L’Axe 2 sera consacrée au développement de marchés permettant l’interaction entre les différents acteurs et regroupements ainsi qu’à l’analyse de différentes topologies du mécanisme de gestion. Pour ce faire, des systèmes multiagents seront développés et leur rôle sera établi en fonction des objectifs opérationnels. Pour ce faire, les activités suivantes sont envisagées :

- Identification et paramétrisation de modèles économiques permettant la participation informée des acteurs. Ceci concerne la structuration de tarifs et incitatifs pour coordination dans tous les marchés visés. Les mécanismes de participation seront conçus en tenant compte du type de flexibilité et la nature des acteurs participants (bâtiment ou RED indépendant). La réponse des différents acteurs et l’existence d’une solution d’équilibre seront analysées dans le cadre de problèmes d’optimisation distribués et de la théorie de jeux.

- Conception d’équipements et de modèles permettant aux gestionnaires de bâtiment d’exploiter les services complémentaires.

- Formulation d’objectifs soutenant le processus décisionnel des agents responsables de services complémentaires. Des analyses de convexité seront réalisées afin d’assurer la convergence des algorithmes d’optimisation distribués.

- Modélisation énergétique pour les RED en considérant des niveaux de sophistication avancés. Ceci inclut le développement de modèles énergétiques pour les bâtiments et les ressources derrière le compteur. Il s’agit d’évaluer des scenarios où les agents intelligents exploitent de façon intelligente leurs sources de données et sont capables d’anticiper et paramétrer le comportement des marchés.

- Conception des interfaces permettant une meilleure interaction du client avec l’outil de décision transactionnel. Il s’agit de mieux inférer les préférences et besoins des utilisateurs à travers d’applications et tableaux de bord conviviaux et optimisés pour ces fins.

- Validation expérimentale des modèles concernant la flexibilité des clients résidentiels. Pour ce faire, un groupe de résidences sera équipé avec des technologies de gestion énergétique (potentiellement des dispositifs de stockage électrique et thermique). Des expériences seront réalisées évaluer la réponse globale des agents distribués aux signaux transactionnels et leur capacité à optimiser les ressources énergétiques locales.

Dans l’Axe 3, on examine des scénarios de gestion transactionnelle et d’application de cette approche dans la gestion de défauts et dans l’amélioration de la résilience globale des RD.

- Évaluation de la performance des approches proposées en présence d’incertitudes.

- Identification de scenarios représentant de vulnérabilités physiques, économiques et cybernétiques des mécanismes d’interaction.

- Quantification du potentiel de coordination du système distribué pour l’amélioration de la résilience et la gestion de procédures de récupération post panne d’alimentation.

- Proposition des outils et approches pour la planification et pour l’opération en contingence de ressources, ceci afin de mieux gérer le système avant, pendant et après un évènement extrême. Également, cette activité abordera le développement de critères et d’indicateurs permettant de prioriser les actions dans une contingence (charges critiques, partage de l’énergie stockée, etc.).

# Contributions anticipées

- La proposition d’une structure hiérarchisée du système de gestion permettant d’automatiser les interactions et d’exploiter de façon optimale la flexibilité dans un réseau de distribution. Cette structure comprend la définition des différentes couches et fonctionnalités du système cyberphysique : réseau de puissance, réseau d’information, couche de fonctions (contrôle) et couche d’affaires. Ceci en introduisant des hypothèses générales dans la couche de régulation.

- Le développement d’un écosystème de cosimulation permettant d’évaluer l’intégration des acteurs hétérogènes et stochastiques (charge, production et stockage).

- Une étude comparative de différents modèles de gestion économique issus de l’approche transactionnelle en considérant la structure hiérarchisée proposée.

- Une évaluation des effets attendus pour différents scénarios de gestion et niveaux d’adoption de technologies intelligentes pour l’exploitation automatique de complémentarités.

- Une formulation dans le cadre de la gestion distribuée et de la théorie de jeux permettant la co-optimisation de marchés hétérogènes en incluant la définition des modèles et la formulation d’objectifs.

- Le développement d’un portefeuille de services permettant à l’opérateur de la plateforme locale d’énergie d’offrir une série de choix que les clients pourront explorer et évaluer leurs meilleurs scenarios en fonction de leurs capacités et intérêts. Par exemple, la création (de façon optimale) d’un ensemble de structures tarifaires parmi lesquelles les clients pourront choisir celle qui s’adapte le mieux à leurs besoins.

- L’identification des indicateurs et métriques pour l’évaluation de la performance des modèles proposés.

- Une stratégie pour la coordination des décisions dans la gestion de défauts et la reprise de la charge après pannes.

- Des interfaces utilisateur conviviales facilitant la présentation et capture d’information des utilisateurs (préférences, paramètres, contraintes).

# Infrastructure de recherche

Pour valider expérimentalement les approches proposées et pour réaliser d’expériences contrôlées, l’infrastructure et les équipements de l’IRH-LIREI seront utilisés dans le cadre de ce projet. Le laboratoire dispose sur place des systèmes de production d’énergie (turbine éolienne et panneaux photovoltaïques), un banc de batteries lithium, des accumulateurs thermiques, des véhicules électriques et bornes de recharge, des piles à combustible et des systèmes de surveillance et mesurages. Après l‘année 2017 le laboratoire a un appartement expérimental permettant de tester et de modéliser et optimiser l’énergie résidentielle. Cette installation est munie de thermostats communicants et de plusieurs charges intelligentes. Dans le cadre du projet sur l’énergie transactionnelle, une plateforme de cosimulation permettant de tester différents algorithmes de coordination et de négociation pour des agrégats de résidences a été développée. Cette plateforme sera utilisée pour évaluer le potentiel de flexibilité énergétique du réseau distribution à travers la gestion des charges thermiques et d’autres équipements contrôlables. Deux maisons réelles seront instrumentées et opérées dans un programme de gestion transactionnelle. Une première maison est déjà munie des équipements pour le contrôle multizone du chauffage (thermostats communicants, système d’acquisition de données, et système embarqué d’optimisation à des horizons de 24 heures. Une deuxième maison équipée d’une thermopompe et d'un système de chauffage central est prévue d’être instrumentée pour la fin de l’année 2022. D’ailleurs, l’UQTR prévoit la construction pour l’année 2023 d’un nouveau bâtiment consacré à la recherche sur des systèmes d’énergie verte (énergie solaire et éolienne, hydrogène, biomasse, etc.). Le bâtiment sera équipé avec des dispositifs de stockage électrique et thermique, ainsi que d’instruments et équipements de contrôle intelligents. L’objectif c’est de maximiser sa flexibilité énergétique et lui permettre de participer dans des programmes avancés de la gestion de la demande.

# Références

[1]	J. W. Busby et al., “Cascading risks: Understanding the 2021 winter blackout in Texas,” Energy Res. Soc. Sci., vol. 77, p. 102106, 2021.

[2]	J. Lian, W. Zhang, Y. Sun, L. D. Marinovici, K. Kalsi, and S. E. Widergren, “Transactive System: Part I: Theoretical Underpinnings of Payoff Functions, Control Decisions, Information Privacy, and Solution Concepts,” Richland, WA (United States), Jan. 2018.

[3]	R. Meyer et al., “GT Flex : A Coordinated Multi-Building Pilot Study GT Flex : A Coordinated Multi-Building Pilot Study,” no. September, 2021.

[4]	H. Li, Z. Wang, T. Hong, and M. A. Piette, “Energy flexibility of residential buildings: A systematic review of characterization and quantification methods and applications,” Adv. Appl. Energy, vol. 3, no. May, p. 100054, 2021.

[5]	F. Martin-Martínez, A. Sánchez-Miralles, and M. Rivier, “A literature review of Microgrids: A functional layer based classification,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 62, pp. 1133–1153, 2016.

[6]	D. Hammerstrom, T. Oliver, R. Melton, and R. Ambrosio, “Standardization of a hierarchical transactive control system,” 2009 Grid - Interop, pp. 35–41, 2009.

[7]	M. F. Zia, M. Benbouzid, E. Elbouchikhi, S. M. Muyeen, K. Techato, and J. M. Guerrero, “Microgrid transactive energy: Review, architectures, distributed ledger technologies, and market analysis,” IEEE Access, vol. 8, pp. 19410–19432, 2020.

[8]	H. S. V. S. K. Nunna and D. Srinivasan, “Multiagent-Based Transactive Energy Framework for Distribution Systems with Smart Microgrids,” IEEE Trans. Ind. Informatics, vol. 13, no. 5, pp. 2241–2250, 2017.

[9]	A. Ilo, “Design of the smart grid architecture according to fractal principles and the basics of corresponding market structure,” Energies, vol. 12, no. 21, 2019.

[10]	H. Wang, N. Good, E. A. M. Cesena, and P. Mancarella, “Co-optimization of a multi-energy microgrid considering multiple services,” 20th Power Syst. Comput. Conf. PSCC 2018, 2018.

[11]	A. Majzoobi and A. Khodaei, “Application of microgrids in providing ancillary services to the utility grid,” Energy, vol. 123, pp. 555–563, 2017.

[12]	J. Dong et al., “Integrating Transactive Energy into Reliability Evaluation for a Self-healing Distribution System with Microgrid,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 3029, no. c, 2021.

[13]	T. Linnankoski, “Horizontal disruption forces in the vertically integrated electric power,” University of tampere, 2017.

[14]	D. Lee, D. J. Hess, and H. Neema, “The challenges of implementing transactive energy: A comparative analysis of experimental projects,” Electr. J., vol. 33, no. 10, p. 106865, 2020.

[15]	International Risk Governance Council (IRGC), “Demand side flexibility for energy transitions - Ensuring the competitive development of demand response options,” 2015.

[16]	L. L. Kiesling, “Innovation and Decentralized Energy Markets: Technologies and Institutions for a Clean and Prosperous Energy Future,” 2020.

[17]	B. L. Kristov, “The Pathway to the Integrated- Decentralized System,” no. March 2019, 2018.

[18]	J. Lin, F. H. Magnago, E. Foruzan, and R. Albarracín-Sánchez, Market Design Issues of Distributed Generation. Elsevier Inc., 2017.

[19]	F. Rahimi and A. Ipakchi, “Using a transactive energy framework,” IEEE Electrif. Mag., vol. 4, no. December, pp. 23–29, 2016.

[20]	R. Fuentes, J. Blazquez, and I. Adjali, “From vertical to horizontal unbundling: A downstream electricity reliability insurance business model,” Energy Policy, vol. 129, no. March, pp. 796–804, 2019.

[21]	P. M. Pardalos, Handbook of Power Systems I (Energy Systems). .

[22]	J. HU, G. YANG, K. KOK, Y. XUE, and H. W. BINDNER, “Transactive control: a framework for operating power systems characterized by high penetration of distributed energy resources,” J. Mod. Power Syst. Clean Energy, vol. 5, no. 3, pp. 451–464, May 2017.

[23]	S. Glismann, “Ancillary Services Acquisition Model: considering market interactions in policy design,” pp. 1–35, 2021.

[24]	S. Thomas, “Evolution of the Distribution System & the Potential for Distribution-level Markets : A Primer for State Utility Regulators Association Utility,” Naruc, 2018.

[25]	The GridWise Architecture Council, “GridWise Transactive Energy Framework,” 2015.

[26]	V. Giordano, F. Gangale, G. Fulli, M. Sanchez Jimenez, I. Onyeji, and et. al, “Smart Grid projects in Europe: lessons learned and current developments,” 2011.

https://www.hydroquebec.com/developpement-durable/notre-approche.html

La flexibilité permet à un système électrique de s’adapter en fonction d’un manque de production (charge flexible) ou à un surplus de consommation (source flexible).

Réduire la consommation à certaines périodes

Le marché à terme (forward market) : Marché où sont négociés, à un prix convenu d’avance, des contrats portant sur de l’énergie dont l’acheteur ne prendra possession que plus tard sur une période choisie par les contractants.

Le marché au comptant (spot market) permet aux joueurs de négocier des transactions en temps réel ou proche du temps réel (exemple 5 minutes) et de livrer l’énergie ou de services dans le court terme (quelques minutes plus tard). Les marchés au comptant peuvent être gérés de manière décentralisée par de gestionnaires de réseau ou par des agrégateurs détaillants.